# 实验实训建设项目购置计划清单(仪器设备)

项目名称 ：  发酵实训设备                系部（公章）         化学工程系

项目负责人(签字)：               电话：                  系部负责人（签字）：                       日期：2022.8.18

- 商务要求（应当完整、明确，包括以下内容）

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（四）采购项目交付或者实施的时间和地点；

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（六）采购标的的验收标准；（可续行）

采购项目最终实施条件下，现场的检验指标及方法：

| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 生产能力，符合招标要求 现场试机：运转平稳，噪音低，能够满足粉碎麦芽的要求 |  |
| 2 | 糖化系统 | 进行盛水试验:检测罐体的密封性和容积； 启动设备:检测罐体、管路、泵、电机的运行平稳性，管路阀门等密封性， |  |
| 3 | 发酵罐 | 技术参数检测 压力检测：试水、充气保压 焊缝检测：外观检测，气密性冲压肥皂水检测 外观检测：目测无焊接缺陷、无毛刺、焊瘤等，表面光洁无划痕，无缺陷、内胆光洁一致 |  |
| 4 | 辅机检测 | 泵、阀门、制冷机、电机等，检测品牌符合参数要求 |  |
| 5 | 控制系统检测 | 灵活控制各个部件的启停，满足招标参数要求 |  |
| 6 | 其他 | 平面布置：按照图纸要求 |  |
| 7 | 产品安装 | 按照招标文件要求 |  |
| 8 | 产品调试与使用 | 满足生产试验要求 |  |
| 9 | 技术传授 | 生产出啤酒，并培养3-4为人员会使用设备，会做酒 |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是 | 否□ |
| 除现场验收外，是□ 否 需提供第三方检测报告 （如选择否，此栏右侧无需填写） |  | 对于检测机构的要求： |  |
|  |  | 检测指标1： |  |
|  |  | 检测指标2： |  |
|  |  | …… |  |

二、技术要求

（七）采购标的的参考品牌、数量、单价、预算依据；

| 序号 | 仪器名称 （软件） | 技术参数及功能要求 | 参考品牌 （至少3家） | 数量/单位 | 预算单价 | 预算金额 | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦芽粉碎机 | - 粉碎效率：≥100Kg/h - 不锈钢对辊干粉机，辊间距可调 - 电机功率：≥0.55KW/380V - 不锈钢制造对辊、对辊粉碎，间距可调。 | 新威/双佳/英博 | 1 | 6500 | 6500 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 2 | 电蒸汽发生器 | - 进水、蒸汽压力等自动控制； - 电压：380V/3PH/50HZ；功率≥12KW.需要三相五线 - 蒸汽出口DN15/进水口DN15/排污口DN20/安全阀DN20 - 外形尺寸（L*W*Hmm）650*380*1070；匀许±5%的误差 - 净重95KG。 | 华征/杨诺/斯达 | 1 | 15000 | 15000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 3 | 软化水处理 | - 耗电量3瓦特 - 使用电源：220VAC/50Hz - 最低进水压力1.5-2kg/cm2 - 材质FRP食品标准，符合美国FDA食品标准 本控制器属于全自动，设定操作使用上非常简便，可防止因人员疏忽造成的损失 | 华征/杨诺/斯达 | 1 | 2000 | 2000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 4 | 蒸汽管路 | 包括锅炉至煮沸锅的截止阀，减压阀，压力表，安全阀等均采用国产品牌，疏水阀采用浮球式疏水阀。 | 配套 | 1套 | 2000 | 2000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 5 | 糊化锅 | - 容积：公称容积≥96L，有效容积≥70L - 外形尺寸：φ600×H1010匀许±5%的误差 - 加热方式：蒸汽夹套加热，底部加热面积达90%、罐壁补偿加热。 - 控温方式：节能控温系统可实现加热能力每分钟升温1.0～2.0℃，并分段控温，并与PLC控制系统搭配使用。 - 搅拌方式：上搅拌、搅拌功率≥0.37Kw；转速≥50rpm - 内胆：材质304内抛光并酸洗钝化 厚度≥2.5mm - 外包：材质304、厚度≥2mm采用油膜拉丝板 - 保温：聚氨酯材料，保温层厚度≥80mm - 液位：侧液位视镜，顶视镜灯 - 排气方式：室内排气 - 清洗方式：CIP旋转式喷淋球 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 20000 | 20000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 6 | 糖化锅 | - 容积：公称容积≥150L,有效容积≥100L - 外形尺寸：φ700×H1100匀许±5%的误差 - 加热方式：蒸汽夹套加热，底部加热面积≥90%、罐壁补偿加热 - 控温方式：节能控温系统可实现加热能力每分钟升温1.0～2.0℃，并分段控温，并与PLC控制系统搭配使用 - 搅拌方式：上搅拌、搅拌功率≥0.37Kw；转速≥50rp - 内胆：材质304内抛光并酸洗钝化 厚度≥2.5mm - 外包：材质304、厚度≥2mm采用油膜拉丝板 - 保温：聚氨酯材料，保温层厚度≥80mm - 液位：侧液位视镜，顶视镜灯 - 排气方式：室内排气 清洗方式：CIP旋转式喷淋球 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 30000 | 30000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 7 | 过滤槽 | - 容积：公称容积≥150L,有效容积≥100 - 外形尺寸：φ700×H1100匀许±5%的误差 - 耕刀设计：上部机械耕刀，变频调速，摆线针减速机，电机功率≥0.37kW，速比1：43，手动侧部出糟 - 过滤方式：防堵塞梯型结构机滤筛板空隙≦0.65mm,环形卫生级多孔麦汁收集管 - 内胆：材质304内抛光并酸洗钝化 厚度≥2.5mm - 外包：材质304、厚度≥2mm采用油膜拉丝板 - 保温：聚氨酯材料，保温层厚度≥80mm - 液位：侧液位视镜，顶视镜灯 - 排气方式：室内排气 - 清洗方式：CIP旋转式喷淋球 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 35000 | 35000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 8 | 煮沸锅 | - 容积：公称容积≥750L,有效容积≥120L - 外形尺寸：φ700×H1100匀许±5%的误差 - 加热方式：蒸汽夹套加热，底部加热面积≥90%、罐壁补偿加热 - 控温方式：节能控温系统可实现加热能力每分钟升温1.0～2.0℃，并分段控温，并与PLC控制系统搭配使用 - 内丹：材质304内抛光并酸洗钝化 厚度≥2.5mm - 外包：材质304、厚度≥2mm采用油膜拉丝板 - 保温：聚氨酯材料，保温层厚度≥80mm - 液位：侧液位视镜，顶视镜灯 - 排气方式：室内排气 清洗方式：CIP旋转式喷淋球 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 28000 | 28000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 9 | 旋沉槽 | - 容积：公称容积≥150L,有效容积≥100L - 外形尺寸：φ700×H920匀许±5%的误差 - 内胆：材质304内抛光并酸洗钝化 厚度≥2.5mm - 外包：材质304、厚度≥2mm采用油膜拉丝板 - 保温：聚氨酯材料，保温层厚度≥80mm - 进料方式：物料从切线进入槽内，热凝固物能够很好的在槽底部沉淀 - 液位：侧液位视镜，顶视镜灯 - 排气方式：室内排气 清洗方式：CIP旋转式喷淋球 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 18000 | 18000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 10 | 麦汁泵 | 380V, ≥0.37kw,变频 进口φ51，出口φ38卡箍连接 外形尺寸：500×200×300匀许±5%的误差 | 远恩/溧阳四方/东邦 | 4台 | 3000 | 12000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 11 | 麦汁换热器 | 双段4导程,外形尺寸：350×230×550匀许±5%的误差 冰水进出口G3/4，自来水进口G3/4，自来水出口φ32SMS外螺纹，麦汁进出口φ32SMS外螺纹 | 南华/信亿达 | 1台 | 5500 | 5500 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 12 | 摆线针轮减速机 | 糊化锅搅拌系统用，功率≥0.37kW 转速≥50rpm | 配套 | 1台 | 2000 | 2000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 13 | 摆线针轮减速机 | 糖化锅搅拌系统用，功率≥0.37kW 转速≥50rpm | 配套 | 1台 | 2000 | 2000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 14 | 摆线针轮减速机 | 过滤槽耕刀系统用，功率≥0.37kW 转速≥30rpm。带变频器 | 配套 | 1台 | 2000 | 2000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 15 | 糖化平台支架 | / | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 18000 | 18000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 16 | 糖化组合管路 | 卫生级不锈钢阀门及管路，单面焊接双面成型 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 8000 | 8000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 17 | 麦汁测温计 | 不锈钢金属套管温度计，WNG/WNY(0～100℃) | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 2500 | 2500 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 18 | 酵母添加计量装置 | 阀门、管件配套 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 3500 | 3500 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 19 | 测温充氧组合 | 换热器麦汁出口用 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 150 | 150 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 20 | 钛棒 | 过滤精度：0.45μm；接口M12 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 200 | 200 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 21 | 测量筒 | L=400 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 200 | 200 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 22 | 附温糖度计 | 10Bex、20Bex | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 150 | 150 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 23 | 出糟耙 | 配套 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 15000 | 15000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 24 | 发酵罐 | - 有效容积：≥100L 公称容积:≥130L，换热面积：≥0.86m2 - 外型尺寸：φ700mm×1730mm匀许±5%的误差 - 罐体形式：立式， 工作压力：≥0.25Mpa - 内胆：材质304内抛光并酸洗钝化 厚度≥2.5mm - 外包：材质304、厚度≥2mm采用油膜拉丝板 - 下锥设计：锥封 ≦60°角（利于酵母排放） - 冷却方式：米勒版降温夹套 - 清洗方式：固定式全方位旋转清洗球、外接备压排气管， - 测温方式：PT100铂电阻，温度指示范围-10～+150℃； - 保温材料：聚氨酯发泡，厚度：≥80MM - 控制系统：压力、温度自动控制 - 人孔形式:顶部法兰压力人孔、 - 配套设备：清洗球、清洗阀门、排污阀、取样阀等 安全方式：罐体双作用压力安全阀，无菌取样阀，隔膜压力表，配套机械式压力调节阀 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 4套 | 12000 | 48000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 25 | 电磁阀 | 与控制系统配合。控制发酵温度 |  | 4只 | 200 | 800 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 26 | 温度传感器 | -10--150℃，4-20mA信号， |  | 4只 | 150 | 600 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 27 | 机械调节阀 | 材质SUS304,机械调压，控制发酵罐内压力，型号WH-5101A(0.2-2.2bar)，带齐平膜压力表。 |  | 4只 | 1000 | 4000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 28 | 呼吸阀 | 正负呼吸阀，保护罐体防止压力过大或者负压造成罐体的伤害 |  | 4只 | 200 | 800 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 29 | 肘心阀 | 因罐内酒比较少时。可调节肘向，抽取罐体底部酒液，避嫌酒液的浪费。 |  | 4只 | 700 | 2800 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 30 | 无菌取样阀 |  |  | 配套 | 400 | 400 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 31 | 等压酒花干透装置 | 带有排气mini球阀 |  | 1套 | 1000 | 1000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 32 | 配套阀门 |  |  | 配套 | 800 | 800 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 33 | 冰水罐 | - 有效容积≥600L， - 外形尺寸：φ950×2050匀许±5%的误差 - 冷却方式：酒精水； - 外包304不锈钢，材质厚度≥2.0mm ，隔热材质聚氨酯,δ80mm,内胆304 厚度≥2.5mm - 罐体Pt100铂电阻测温温度指示范围: -20～100℃; 带32排污口,PPR管件连接至换热及每个发酵罐器，海绵保温管保温，外包铝箔 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 8000 | 8000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 34 | 制冷机 | 风冷式冷水机组 制冷介质：R22，压缩机品牌：三洋 | 康赛/迈格贝特/ | 1套 | 13000 | 13000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 35 | 冰水泵 | CHL2-40流量2m3/h扬程29m 离心式 电压220V 功率≥0.55kw去换热器和发酵罐降温 | 南方泵业/奥龙/四方 | 1套 | 2800 | 2800 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 36 | 冷媒管路 | 带保温 | 申东装备、尊皇设备、龙邦机械 | 1套 | 4500 | 4500 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 37 | 保温管路 | / | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 3000 | 3000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 38 | 管件阀门 | 配PAP板及胶带 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 3000 | 3000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 39 | 烛式硅藻土过滤机 | 烛式，带硅藻土罐、带泵 200L/H | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 35000 | 35000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 40 | 膜过滤 | 精度1微米，200L/H | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 8000 | 8000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 41 | 清酒罐 | - 有效容积：≥100L 公称容积:≥130L，换热面积：≥0.86m2 - 外型尺寸：φ700mm×1730mm匀许±5%的误差 - 罐体形式：立式， 工作压力：≥0.25Mpa - 内胆：材质304内抛光并酸洗钝化 厚度≥2.5mm - 外包：材质304、厚度≥2mm采用油膜拉丝板 - 冷却方式：米勒版降温夹套 - 清洗方式：固定式全方位旋转清洗球、外接备压排气管， - 测温方式：PT100铂电阻，温度指示范围-10～+150℃； - 保温材料：聚氨酯发泡，厚度：≥80MM - 控制系统：压力、温度自动控制 - 人孔形式:顶部法兰压力人孔, - 配套设备：清洗球、清洗阀门、排污阀、取样阀等 - 安全方式：罐体双作用压力安全阀，无菌取样阀，隔膜压力表，配套机械式压力调节阀 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 13000 | 13000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 42 | 管路及阀门 |  | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 5000 | 5000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 43 | 消毒车 | 带万向轮 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 1200 | 1200 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 44 | 碱液箱 | - 外形尺寸：φ400×940匀许±5%的误差 - 总容积≥65L,有效容积≥50L； - 筒体厚度≥2mm；内板面保护，外板面油磨拉丝板，焊缝抛砂光带； - 加热功率≥2kW，接线盒防水设计； - 阀门、附件配套。 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 2100 | 2100 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 45 | 消毒箱 | - 外形尺寸：φ400×940匀许±5%的误差 - 总容积≥65L,有效容积≥50L； - 筒体厚度≥2mm；内板面保护，外板面油磨拉丝板，焊缝抛砂光带； - 阀门、附件配套。 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 2000 | 2000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 46 | 洗涤泵 | 流量≥3m3/h 扬程≥24m 电压380V功率≥1.5kW； 进口φ38，出口φ32卡箍连接； | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 2800 | 2800 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 47 | 管路、阀门 | 卫生级、Ф38/Ф32 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 1600 | 1600 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 48 | 控制盒 | L200×W75×H120匀许±5%的误差 防水设计 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 1000 | 1000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 49 | 食品软管 | - 洗涤管2根（2m/3m）麦汁管1根10m，Φ38，扣压式快装标准接头。 - 材质：内胶白色NBR、外胶蓝色NBR/PVC、耐磨损、耐臭氧、耐油、增强层两层高强度纤维线并嵌有一层螺旋钢丝； - 温度范围-30℃-80℃； - 符合美国FDA食品级认证。 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 1600 | 1600 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 50 | 控制柜 | 发酵制冷、糖化共用1个 SUS304不锈钢控制 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 3000 | 3000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 51 | 触摸屏 | TPC-1061Ti 10寸大屏触摸屏联合控制 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 3000 | 3000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 52 | PLC控制器 | S7-200（西门子） | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 4000 | 4000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 53 | 糖化控制程序 | - 烧水温度自动控制； - 糖化温度5段设置（包含投料水温度），升温、保温自动控制， - 煮沸温度及时间自动控制，煮沸完成声光报警提示。 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 13000 | 13000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 54 | 发酵控制程序 | - 针对不同的啤酒可以预设不同的发酵曲线，从而满足不同的发酵工艺。 - 程序可以实现2-24小时内任意降温速度的设定，从而起到防止罐内结冰以及保护酵母的作用，并满足发酵机理的正常进行。 - 可以实现发酵过程无人职守。 - 各个阶段的发酵温度、时间、周期等能够任意设定和修改。 - 系统容量满足一个发酵周期。系统每20分钟采集一次数据并汇总，可以记录一个发酵周期内的全部数据。 - 可追溯性。 - 精度误差±0.3℃。 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 15000 | 15000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 55 | 控制线、信号线 | 信号线使用屏蔽线 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 3000 | 3000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 56 | 穿线管 |  | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 3000 | 3000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 57 | 氧气瓶 | 氧气瓶 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 280 | 280 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 58 | 二氧化碳瓶 | 二氧化碳瓶 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 280 | 280 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 59 | 酿酒原料 | 4罐酒的酿造原料（德国黑啤、德式小麦、大麦黄啤）采用进口麦芽、酒花、酵母 | 申东装备/尊皇设备/龙邦机械/德酿/海润智造/沪港 | 1套 | 4000 | 4000 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 60 | 啤酒保鲜桶 | 5L，塑料啤酒保鲜桶，采用工程塑料，内胆为食用级PE料，中间为聚氨脂发泡层,配套出酒阀 |  | 5只 | 300 | 1500 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 61 | 啤酒保鲜桶 | 10L，塑料啤酒保鲜桶，采用工程塑料，内胆为食用级PE料，中间为聚氨脂发泡层,配套出酒阀 |  | 5只 | 350 | 1750 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 62 | 板式注酒器 | G |  | 1套 | 400 | 400 | 代理商、兄弟院校与网络询价 |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  | 44.6710 |  |
| 立项批准经费（万元） |  |  |  |  |  | 45 |  |

注：1．通用设备：不定品牌，但要注明详细的配置。通用设备指电脑、空调、投影仪等。

2．技术参数不能标注特殊符号。

3．参数2页或以上需加盖骑缝章。

三、其他要求

（八）售后及培训等其他要求。

1.保证提供的是原厂生产的、符合国家、行业的质量检测标准、未使用过的全新设备，附有正规的质量保证书或合格证及装箱单，并向用户交付相关资料。并遵守《产品质量法》和《消费者权益保护法》的有关规定。

2.项目的质保期限为：保修 3 年。本质保要求：质保期内出现非人为原因的故障免费修理，超过质保期只收维修材料成本费

3.实行“交钥匙放心工程”（设备的设计、加工、安装、调试、培训、定期回访一条龙服务）；提供产品的全套资料（包括中文使用说明、维修手册、专用工具等文件）

4.免费提供全套系统的操作实践的知识培训；培训内容：“设备操作及维护”，“生产事故及排除”、“小型实验设备酿造工艺原理”、“葡萄酒酿造技术”、“啤酒酿造技术”。